- Приложение № 1

- к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

- Наименование закупки: «Выполнение работ по укладке рулонных спортивных покрытий на территории МАОУ Гимназии №210 «Корифей»

1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по укладке рулонных спортивных покрытий из резиновой крошки S=440,4 м2. Спортивная площадка на территории МАОУ Гимназии №210 «Корифей» (многофункциональная каркасно-тентовая конструкция для занятий спортом круглый год) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 29.

2. Объем выполняемых работ: согласно Технического задания.

3. Место выполнения работ: Спортивная площадка на территории МАОУ Гимназии №210 «Корифей» (многофункциональная каркасно-тентовая конструкция для занятий спортом круглый год) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 29

4. Срок выполнения работ: в течении 5 дней после получения уведомления о готовности площадки приступить к выполнению работ, срок выполнения работ 20 (Двадцать) дней. Досрочное выполнение работ возможно по согласованию с Заказчиком.

5. Результат работ: готовое покрытие спортивной площадки.

6. Виды выполняемых работ: согласно Ведомости объемов работ и материалов.

7. Условия выполнения работ: согласно гражданско – правового договора.

8. Оплата: постоплата до 25 декабря 2021 г.

9. Общие требования к выполнению работ:

Применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать.

Ведомости материалов, а также требованиям СанПиН, ГОСТ, СНиП для применения в учреждениях образования.

Все материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных договором, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (в случае, если обязательное требование о наличии документов удостоверяющих качество таких материалов и оборудования установлено действующим законодательством РФ). Оригиналы и копии этих документов должны быть представлены по требованию Заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы и оборудование, сертифицированные в РФ.

Обязательное составление актов на скрытые работы.

Работы осуществляются в условиях действующего учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать работе учреждения или представлять угроз для сотрудников и посетителей учреждения. Подрядчик обязуется своими силами вести погрузочно-разгрузочные работы. Должно быть обеспечено соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Должно быть обеспечено соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей сил, установленные законодательством Российской Федерации.

Представитель Подрядчика, назначенный по приказу, на время выполнения работ постоянно находится на объекте и от лица Подрядчика несет ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ; рабочие должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, рабочей одеждой, средствами индивидуальной защиты.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ.

Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала, либо приостановить работы в следующих случаях: появление на рабочем месте в нетрезвом виде; нарушение технологического процесса выполнения Работ; нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; при выявлении фактов хищения, грубые нарушения делового этикета.

Доставка персонала на место выполнения работ осуществляется за счет средств Подрядчика. Подрядчик самостоятельно организует питание своих сотрудников.

10. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: работы выполняются одним этапом.

До начала работ Подрядчик обязан разработать график производства работ, согласовав его со всеми заинтересованными службами, ресурсоснабжающими организациями и заказчиком. Все работы должны производиться под контролем ответственного представителя Заказчика.

Строительный контроль за строительством объекта осуществляется Заказчиком.

Доставка, разгрузка и погрузка материалов и оборудования к месту выполнения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

Подрядчик своими силами и средствами возводит все временные сооружения и коммуникации, в том числе и временные ограждения и подъездные дороги, необходимые для выполнения строительных работ, и до сдачи работ осуществляет их демонтаж и вывоз, а также вывоз строительного мусора с территории объекта.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.

При выполнении работ отключение инженерных систем, сетей или их отдельных участков производить только по предварительному согласованию с эксплуатирующими организациями.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. Строительные отходы, образующиеся в ходе выполнения работ должны складироваться и вывозиться Подрядчиком на специальные полигоны своевременно (не реже 2 раз в неделю), а по окончании работ Подрядчик производит окончательную уборку и вывоз строительных отходов за пределы Объекта. Вывоз отходов, образующихся в ходе выполнения работ, осуществляется за счет средств Подрядчика. Все необходимые документы и разрешения для вывоза отходов оформляются Подрядчиком.

Подрядчику необходимо ежедневно обеспечивать уборку территории площадки и внутренних помещений для выполнения работ, чистоту выезжающего с территории Объекта транспорта Подрядчика, содержать в исправном состоянии ограждения площадки для выполнения работ. Вывоз мусора, образовавшегося во время работ, осуществляется до сдачи работ.

Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, Подрядчик устраняет за свой счет.

В ходе выполнения работ Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику и строительному контролю ответственные конструкции и скрытые работы. Если Заказчик и строительный контроль не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика и строительного контроля, а затем восстановить ее.

11. Требования к качеству работ.

Все работы должны соответствовать требованиям действующих норм и правил в строительстве.

Подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых работ, а также поставляемых в ходе их выполнения материалов, в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области строительства (а также, требованиям ГОСТ, СНиП, СанНПиН и т.д.).

Работы выполняются в соответствии со сметой, настоящим техническим заданием, условиями договора и в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами и нормами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального  закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	«СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80);

-	«СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность груда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002");

- «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия.

Режим работы персонала при производстве работ согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

- ГОСТ 12.1.019-2017. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1)»

12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: в ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.

На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий, наличие плана этих мероприятий. Опасные места должны ограждаться. Оборудование с электроприводом нужно (при его использовании) заземлять, занулять.

Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

13. Порядок сдачи и приемки результатов работ: согласно гражданско – правового договора.

14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: согласно гражданско – правового договора.

15. Требование о предоставлении при поставке товара копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ:

Используемые материалы должны иметь следующие сертификаты, которые Подрядчик прилагает при подписании гражданско – правового договора.

Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику при подписании гражданско – правового договора.

16. Требования по объему гарантий качества работ:

- гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по гражданско – правовому договору;

- при обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки (срок не более 20 (двадцати) дней);

- прочие требования изложены в гражданско – правовом договоре.

17. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 5 (Пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ и распространяется на все выполненные работы. Гарантийный срок на оборудование и материалы устанавливается не ниже гарантии производителя, при этом Подрядчик обязан предоставить на них гарантийные документы. В гарантийный период Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

2.Порядок сдачи и приемки выполненных работ:

-	Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их муниципальным заказчиком осуществляется по подписываемым Сторонами акту о - приемке выполненных работ (форма КС - 2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС - 3).

-	Передача результата выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заказчиком извещения Подрядчика о готовности к приемке выполненных работ.

-	Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) для подписания, заказчик не подписывает их, то он должен представить мотивированный отказ от подписания данных документов.

-	При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков в выполненных работах Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в срок не более 5 (пяти) календарных дней.

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

-	Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

-	Работы считаются выполненными с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-З) Заказчиком и Подрядчиком. Подрядчик передает заказчику три экземпляра исполнительной документации.

-	В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.

-	Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС - 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС - 3), после чего заказчик берёт на себя риск его случайного повреждения.

4. 		Ведомость объемов работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с Проектной документацией Архитектурные решения 21 РП/2020-08-АР (Приложение №1 к ТЗ) и сметой №1 (Приложение №2 к ТЗ).

5. Требования к материалам, изделиям и конструкциям, применяемым при выполнении работ по укладке рулонных спортивных покрытий из резиновой крошки S=440,4 м2. Спортивная площадка на территории МАОУ Гимназии №210 «Корифей» (многофункциональная каркасно-тентовая конструкция для занятий спортом круглый год) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 29

| №№ п/п | Наименование товара (работ, услуг) | Полные характеристики товара (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напольное резиновое рулонное покрытие на основе резиновой крошки «Резипол». Страна происхождения Российская Федерация. Или эквивалент. | Покрытие напольное синтетическое рулонное на основе резиновой крошки «Резипол» для устройства настилов спортивных объектов, шумо-, вибропоглащающих Фракционный состав гранулята: Регенератная крошка 50 % EPDM: 50 % Ширина рулона 1,25 м Длина рулона 30 м Толщина: 6 мм Цвет: сине-черный Прочность при разрыве ГОСТ 270-75. (СТ СЭВ 2594-80) Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении: 20 Н/мм Относительная деформация: ГОСТ 265-77 Резина. Методы испытаний на кратковременное статистическое сжатие: 0,5 Н/кв.м. Степень релаксации напряжения сжатия: ГОСТ 9982 – 76 Резина. Методы определения релаксации напряжения при сжатии – соответствие значению амортизации (гашению) силы по DIN 18035-6: 35% Коэффициент трения скольжения: ГОСТ 426-77 Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении СО – 003 02495342 – 2006 Полы. Методы оценки скользкости покрытия пола:0,4 - 0,6 Вертикальная стандартная деформация : ГОСТ 20014-83 Резины пористые. Методы определения сопротивления сжатию : 2,94 мм Сопротивление на разрыв: ГОСТ 270-75 (СТ СЭВ 2594-80) Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении: 15 Н/кв.мм Группа истираемости: P,К5 Плотность ГОСТ 267-73 Резина. Методы определения плотности 1000 кг/м.куб Твёрдость материала: ГОСТ 263-75 Резина. Метод определение твердости по Шору А 60-65 ед. Теплопроводность: ГОСТ 7076-99. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме 0,14- 0,24 Вт/м*К Теплоемкость: ГОСТ 7076-99. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме. 1,8-2,2 кДЖ/(кг*К) Температура эксплуатации: от -40 до 120 гр. С. Характеристики пожарной безопасности: ГОСТ 30244-94, п.7, метод II, ГОСТ 30402-96, п.9, гост 12.1.044-89(ИСО 4589-84), 4.20, ГОСТ Р 51032-97, п.9 Упаковка и транспортировка: ГОСТ 2551-75 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка, маркировка, хранение, транспортировка. | Метр квадратный | 450 |
| 2 | Клей для рулонных покрытий | Двухкомпонентный полиуретановый клей «VeraPlast SportFlooring» или эквивалент Показатели компонентов: Внешний вид-вязкая жидкость Число компонентов – 2 Время жизни смеси компонентов «А» и «Б» (при 20±2°С), мин, не менее-40 Время отверждения до технологической прочности (70% от конечной) при 20ºC, ч-2-3 Прочность клеевого соединения металлов при сдвиге Сталь3 – Сталь3, Мпа-18-20 Срок хранения, мес.9 | килограмм | 352 |
| 3 | Элемент алмазный для машин СО "INSTRI ProLine" или эквивалент | - Металлический корпус, сталь 20. - Алмазосодержащие сегменты крепятся при помощи пайки припоем с содержанием 49% серебра. - Алмазные сегменты имеют в своем составе синтетические алмазы твердостью AS200 и карбид-вольфрам-кобальтовую связку. - Размеры алмазных сегментов ДхШхВ : 40х10х10 мм. Количество алмазных сегментов: по 3 сегмента на каждый корпус | комплект | 1 |
| 4 | Шлифовальные круги (алмазные) | - Металлический корпус, сталь 20. - Алмазосодержащие сегменты крепятся при помощи пайки припоем с содержанием 49% серебра. - Алмазные сегменты имеют в своем составе синтетические алмазы твердостью AS200 и карбид-вольфрам-кобальтовую связку. - Размеры алмазных сегментов ДхШхВ : 40х10х10 мм. Количество алмазных сегментов: по 3 сегмента на каждый корпус | комплект | 1 |
| 5 | Праймер VeraPrime PU Beton или эквивалент | Показатели компонентов: Внешний вид-вязкая жидкость коричневого цвета Массовая доля нелетучих веществ %-50+-2 Вязкость по вискозиметру В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+-0,5) С Плотность , г/см3-0,98-1,4 Массовая доля воды %-0,1 Жизнепособность при температуре (20+-2) С после смешивания компонентов , мин-30 | кг | 352 |
| 6 | Краска полиуретановая Темадур 50 TAL или эквивалент | Физические характеристики: Цвета: Цвета согласно каталогам цветов RAL, NCS, SSG, BS Внешний вид: Полуглянцевый Сухой объемный остаток: 56% Теоретический расход: 14.0 м2/л при ТСП 40 мкм Удельный вес: 1.3 кг/л Сухая на отлип: 4 часа при +23°C Межслойная выдержка: нет ограничений | компл | 5 |
| 7 | Бетон М300 | Плотность (в зависимости от типа наполнителя), кг/м3 1800-2500 Прочность на сжатие, мПа 295 Морозостойкость, F 200 Водонепроницаемость, W 6-8 Прочность на изгибе, мПа 1 Жесткость Ж2-Ж4 Коэффициент вариации, % 13,5 Подвижность смеси (в зависимости от требований) П2-П4 | М3 | 27 |
| 8 | Сетка кладочная 4 Вр 100*100 | Размер ячейки, мм 100х100 Диаметр проволоки, мм 4 | М2 | 490 |